被动红外探测器

本产品为被动红外+人工智能复合型探测器，才用了先进的信号分析技术。可有效的防止因各种环境因素引起的误报本产品可用于银行、仓库、家庭等场所安全防范。

产品特点

- 外观玲珑精巧

- 防干扰能力强

- 86盒安装方式，创新插拔连接方式，安装更方便。

- 主动温度弥补，功能稳固

- 探测距离可调，顺应不同环境

- 报警输入形式常开/常闭可选

- 报警批示灯开/关可选

产品示意图

产品技术参数

| 工作电压 | DC9V—DC24V |
| --- | --- |
| 消耗电流 | ≤16mA |
| 探测距离 | 6-8m/8-12m 可选 |
| 自检时间 | ≤60S |
| 探测方式 | 多普勒（效应）+能量分析 |
| 红外传感器 | 双元低噪声热释电红外传感器 |
| 安装方式 | 壁挂 / 吸顶 |
| 安装高度 | 壁挂2.2m左右/吸顶2.5m-3.6m |
| 工作温度 | -10℃—50℃ |
| 继电器输出 | 常开/常闭可选，容量28VDC 100mA |
| 防拆开关 | 常闭，接点容量28VDC 100mA |

产品监测范围图

广角式

幕帘式

产品接线示意图

TAMPER：防拆开关

ALARM：继电器输出

GND：电源负极

+12V：电源正极

安装说明

- 选择合理的安装位置：

安装位置避免靠近空调 电风扇，电冰箱等温度变化很大的地方，避免太阳直射的地方。壁挂安装建议高度2.2M左右，吸顶安装建议高度2.5M-3.6M。

- 安装方法：

产品测试与使用

- 接通12V直流电源红色发光二极管常亮,探测器进入自检状态，自检时间约60S，指示灯灭表示探测器进入正常监测状态。

- 探测器覆盖区域内，以正常的速度进行测试，此时指示灯亮表示被触发，探测器进入报警状态，人离开后约5秒自恢复检测状态。

- NO NC用于选择继电器常开常闭输出,出厂设置NC常闭状态。

- LED 跳针用于选择LED亮灭，不影响探测器正常工作，为了增加隐蔽性，测试完毕后可将LED挑选选择OFF状态（关闭）。

- 6m/8m跳针用于调节探测范围，壁挂距离为6-8米/8-12m米可选，出厂设置为12米。

- 防拆开关方式，当外壳被打开时，探测器通过TAMPER端口输出防拆报警信号。

注意事项

- 请按说明书正确的安装和使用，不可触摸传感器表面，以免影响探测灵敏度，如需清洁传感器，请断电后用软布沾少许酒精擦拭。

- 应避免温度变化过大的环境下使用。